- Identificación del producto químico y de la compañía

Nombre Comercial:                                                 F-Chips 3/8

Uso del Producto:                                                    Bentonita Sódica Granular 3/8 
Suministrado por:                                                    CORE TECH S.A.

Calle Quilla 140, Urbanización San Juan 
Bautista de Villa - Chorrillos, Lima-Perú

Teléfono: + 51 1  255-5701

Web: www.coretech.com.pe

Mail: qdf.support@coretech.com.pe

Teléfono de Emergencia:                                        + 51 1  255-5701

- Identificación de peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Riesgos para la salud:
Carcinogenicidad 				Categoría 1A

Toxicidad sistémica específica de órganos 	Categoría 1

diana (exposiciones repetidas)

Riesgos medioambientales:
No está clasificado.

Riesgos físicos:
No está clasificado.

Peligros definidos por la OSHA:
No está clasificado.

Consejos de prudencia:

Prevención
Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. No respirar el polvo. Lavarse

concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Respuesta
En caso de exposición o preocupación: Solicítese asistencia médica.

Almacenamiento
Guardar bajo llave.

Eliminación
Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Peligro(s) no clasificados en otra parte [Hazard(s) not otherwise classified (HNOC)]
Ninguno conocido.

Información complementaria
Ninguno.

| 2.2 Elementos de la etiqueta |  |
| --- | --- |
| Se muestra palabras de advertencia, pictogramas, peligros o declaraciones de precaución. |  |

Palabra de advertencia:
Peligro.

Consejos de prudencia:
Prevención.

Índice de Salud HMIS:

| Salud: | 2 | Inflamabilidad: | 0 | Reactividad: | 0 | EPP: | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Rombo NFPA: Salud: 2 Inflamabilidad: 0 Peligro Físico: 0 Riesgo Especial: Ninguno |  |
| --- | --- |

Ver la sección 8 para recomendaciones de Equipo de Protección Personal.

- Composición / información sobre los componentes

Sustancias:

| Denominación química | # CAS | Nombre común y sinónimos | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Bentonita | 1302-78-9 | SMECTITE BENTONITE MONTMORILLONITE | 100 |

Sustancias:

| Denominación química | # CAS | Nombre común y sinónimos | % |
| --- | --- | --- | --- |
| CUARZO (SIO2) | 14808-60-7 |  | <= 8 |
| CRISTOBALITA | 14464-46-1 |  | <= 2 |

*Significa que una identidad química y/o porcentaje de composición específicos han sido reservados como secreto comercial.

Comentarios sobre los componentes
Los Límites de Exposición Ocupacional para los componentes se indican en la Sección 8. 
La bentonita está compuesta principalmente por minerales del grupo de las esmectitas pero su composición es variable, tal como se espera de una sustancia UVCB, y habrá presencia de otros constituyentes minerales en cantidades pequeñas y variables. Esos constituyentes minoritarios no son relevantes para su clasificación y etiquetado. The purity of the product 
is 100% w/w. Impurities are not applicable for a UVCB substance.

- Medidas de primeros auxilios

4.1  Primeros auxilios:

Inhalación:
Trasladar al aire libre. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten. No se han señalado ningunas medidas específicas de primeros auxilios.

Contacto con la piel:
Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste. No se han señalado ningunas medidas específicas de primeros auxilios.

Contacto con los ojos:
No se han señalado ningunas medidas específicas de primeros auxilios. No frotarse los ojos. Enjuagar con agua. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.

Ingestión:
No se han señalado ningunas medidas específicas de primeros auxilios.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:
Si el polvo entra en contacto con los ojos, causará irritación. El polvo puede irritar el tracto respiratorio, la piel y los ojos. Una exposición prolongada puede producir efectos crónicos.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
Provea las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.

Información general:
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese de que el personal médico sepa de los materiales involucrados y tomen precauciones para protegerse. Sin riesgos que requieran medidas especiales de primeros auxilios. Provea las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático.

- Medidas contra incendios

5.1 Agentes de extinción apropiados:
       Emplee cualquier medio adecuado para los incendios circundantes.

5.2 Agentes de extinción no apropiados:
       No es aplicable, no combustible.

5.3 Peligros específicos que presenta el producto químico:
 Ninguno conocido. El producto no arde por si mismo.

5.4 Equipo de protección especial y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios:
Este material puede resultar resbaladizo cuando está mojado.

5.5 Equipo/Instrucciones para la extinción de incendios:
El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados.

5.6 Métodos específicos:
Utilice procedimientos contra incendios estándar y considere los peligros de otros materiales involucrados.

5.7 Riesgos generales de incendio:
Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado. Este material no se quemará.

- Medidas ante pérdidas accidentales

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:
Mantenga el personal no necesario lejos. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Este material puede resultar resbaladizo cuando está mojado. Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. No respirar el polvo. Use un respirador aprobado por NIOSH/MSHA, si hay riesgo de exposición a niveles de polvos / humos que excedan los límites de exposición. Asegúrese una ventilación apropiada. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos. Consultar las medidas de protección personal en la sección 8 de la FDS. No son necesarias precauciones especiales, salvo las buenas prácticas normales de higiene. Consulte en la sección 8 las recomendaciones adicionales sobre protección personal durante la manipulación de este producto.

6.2 Métodos y material de contención y de limpieza:
Evite la dispersión de polvo al aire (p.ej. limpiando las superficies polvorosas con aire comprimido). Recoger el polvo usando un aspirador equipado con filtro HEPA. Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo.

Derrames grandes: Empape con agua y contenga en dique para su eliminación posterior. Palee el material en el recipiente de residuos. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.

Derrames pequeños: Recoger o aspirar el derrame y ponerlo en un contenedor adecuado para la eliminación.

Nunca devuelva el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Ponga el material en recipientes adecuados, cubiertos, etiquetados. Consultar la información relativa a eliminación de los residuos en la sección 13 de la FDS. Recoja el polvo con un aspirador especial para polvo que tenga filtro para partículas o barra con cuidado y meter en un recipiente cerrado.

6.2 Precauciones ambientales:

- Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura.

- No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.

- Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura:
Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Minimice la generación y acumulación de polvo. Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo. No respirar el polvo. Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber o fumar. De ser posible, debe manejarse en sistemas cerrados. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos.

7.2 Almacenamiento:

- Guardar bajo llave.

- No cabe mencionar especialmente productos incompatibles.

- Almacene en un área seca.

- Mantenga el recipiente seco.

- Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado.

- Almacenar en un lugar bien ventilado.

- Manténgase fuera del alcance de los niños.

- Almacenar alejado de materiales incompatibles (consultar la sección 10 de la FDS).

- Controles de exposición/protección personal

8.1 Límites de exposición profesional:

| EE.UU. OSHA, Tabla Z-3 (29 CFR 1910.1000) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Constituyentes | Tipo | Valor | Forma |
| INERT OR NUISANCE DUSTS | TWA | 5 mg/m³ 15 mg/m³ 50 mppcf 15 mppcf | Fracción respirable. Total polvo. Total polvo. Fracción respirable. |
| CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1) | TWA | 0.05 mg/m³ 1.2 mppcf | Respirable. Respirable. |
| CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7) | TWA | 0.1 mg/m³ 2.4 mppcf | Respirable. Respirable. |
| EEUU. Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) |  |  |  |
| Constituyentes | Tipo | Valor | Forma |
| CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1) | Límite de Exposición Permisible (LEP) | 0.05 mg/m³ | Polvo respirable. |
| CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7) | Límite de Exposición Permisible (LEP) | 0.05 mg/m³ | Polvo respirable. |
| EE.UU. ACGIH Valores umbrales límite |  |  |  |
| Constituyentes | Tipo | Valor | Forma |
| CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1) | TWA | 0.025 mg/m³ | Fracción respirable. |
| CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7) | TWA | 0.025 mg/m³ | Fracción respirable. |
| EEUU. Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH): Guía de bolsillo sobre riesgos químicos |  |  |  |
| Constituyentes | Tipo | Valor | Forma |
| CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1) | TWA | 0.05 mg/m³ | Polvo respirable. |
| CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7) | TWA | 0.05 mg/m³ | Polvo respirable. |

8.2 Valores límite biológicos:
No existen ningunos límites biológicos de exposición para el ingrediente/los ingredientes.

8.3 Controles técnicos apropiados:
Si las medidas de ingeniería no bastan para mantener la concentración de partículas de polvo por debajo del OEL (límite de exposición ocupacional), deberá llevarse protección respiratoria adecuada. Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. Si el material se esmerila, corta o usa en una operación que pueda generar polvo, tenga una ventilación apropiada con escape local para mantener la exposición por debajo de los límites de exposición recomendados.

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal:

Protección de ojos/la cara:

- Equipo respiratorio con cartucho de vapor orgánico, pantalla facial y filtro polvos / neblina.

- De aplicación solamente en entornos industriales.

- Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, si existe riesgo de contacto con los ojos.

Protección de la piel:

Protección de manos:

- Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos.

- De aplicación solamente en entornos industriales. Generalmente no se requiere protección en condiciones normales de uso.

Otros:

- Se recomienda el uso de delantal impermeable.

- Se recomienda la ropa normal de trabajo (camisas de manga larga y pantalones largos).

- De aplicación solamente en entornos industriales.

Protección respiratoria:

- Use un respirador aprobado por NIOSH/MSHA, si hay riesgo de exposición a niveles de polvos / humos que excedan los límites de exposición.

- Equipo respiratorio con cartucho de vapor orgánico, pantalla facial y filtro polvos / neblina.

- De aplicación solamente en entornos industriales.

Protección térmicos:

- No aplicable.

Consideraciones generales de higiene:

- Obsérvense todos los requisitos de vigilancia médica.

- Seguir siempre buenas medidas buenas de higiene personal, tales como lavarse después de la manipulación y antes de comer, beber, y/o fumar.

- Rutinariamente, lavar la ropa y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.

- Establezca prácticas buenas de higiene industrial para la manipulación de este material.

- Propiedades físicas y químicas

Aspecto:					Pastilla. Gránulos
Forma:					Sólido. Pastilla
Color:					Varios
Olor:					Ninguno
Umbral olfativo:				No es aplicable.
pH:					8.5 - 11
Punto de fusión/punto de			> 450 °C (> 842 °F) / No es aplicable.
congelación:
Punto inicial de ebullición e		
intervalo de ebullición:			No es aplicable.
Punto de inflamación:			No es aplicable.
Tasa de evaporación:			No es aplicable.
Inflamabilidad (sólido, gas):		Este producto no es inflamable.
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad
   Límite de inflamabilidad -inferior (%)	No es aplicable.
   Límite de inflamabilidad - superior (%)	No es aplicable.
   Límite de explosividad - inferior (%)	No disponible.
   Límite de explosividad - superior (%)	No disponible.
Presión de vapor:				No es aplicable.
Densidad de vapor:			No es aplicable.
Densidad relativa:				2.6 g/cm³
Solubilidad(es) 
Solubilidad (agua):				< 0.9 mg/l
Coeficiente de reparto n-octanol/agua:	No aplicable.
Temperatura de auto-inflamación:		No es aplicable.
Temperatura de descomposición:		> 500 °C (> 932 °F)
Viscosidad:				No es aplicable.
Temperatura de viscosidad:		No es aplicable.
Información adicional:			
    Densidad aparente:			0.9 - 1.4 g/cm³
    Límite de explosión:			No es aplicable.
    Propiedades explosivas:			No es explosivo. No es explosivo.
    Explosividad:				No es aplicable.
    Propagación de llama:			No es aplicable.
    Inflamabilidad:				No es aplicable.
    Inflamabilidad (retroceso de llama):	No es aplicable.
    Inflamabilidad (calor de combustión):	No es aplicable.
    Inflamabilidad (encendido de reguero):	No es aplicable.
    Clase de inflamabilidad:			No es aplicable.
    Clase de punto de flash:			No inflamable.
    Fórmula molecular:			UVCB Substance.
    Peso molecular:				No es aplicable.
    Propiedades comburentes:		No es oxidante. Ninguno.
    Porcentaje de volátiles:			0%.
    pH en solución acuosa:			8.5 – 11.
    Densidad relativa:			No es aplicable.
    VOC:					CARB.
                                                                               0 %

- Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad:

El producto es estable y no reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y

transporte.

Estabilidad química:

Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas:
No sucederá.

Condiciones que deben evitarse:
Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Humedad. Evitar temperaturas por encima de la temperatura de descomposición. Contacto con materiales incompatibles.

Materiales incompatibles:
Ninguno conocido.

Productos de descomposición peligrosos:
Ninguno.

- Información toxicológica

11.1 Toxicidad aguda:

Inhalación: 
El polvo puede irritar el sistema respiratorio.

Contacto con la piel: 
El polvo o talco pueden irritar la piel.

Contacto con los ojos: 
Si el polvo entra en contacto con los ojos, causará irritación.

Ingestión: 
No clasificado.

Síntomas relacionados a las características físicas, químicas y toxicológicas: 
El polvo puede irritar el tracto respiratorio, la piel y los ojos. Ninguno conocido.

11.2 Información sobre los efectos toxicológicos:

| Producto | Especies | Resultados de la prueba |
| --- | --- | --- |
| Bentonita (CAS 1302-78-9) Agudo Inhalación Polvo LC50 Oral Polvo LC50 | Rata Rata | > 5.27 mg/l, 4 hr OECD 436. > 2000 mg/kg OECD 425. |
| Constituyentes | Especies | Resultados de la prueba |
| CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1) Agudo Oral LC50 | Rata | > 22500 mg/kg. |
| CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7) | 0.05 mg/m³ | Polvo respirable. |
| Constituyentes | Valor | Forma |
| CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1) | 0.025 mg/m³ | Fracción respirable. |
| CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7) | 0.025 mg/m³ | Fracción respirable. |
| Constituyentes | Valor | Forma |
| CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1) | 0.05 mg/m³ | Polvo respirable. |
| CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7) | 0.05 mg/m³ | Polvo respirable. |

Corrosión/irritación cutánea: 
No clasificado.

Lesiones oculares graves/irritación ocular: 
No clasificado. Ligeramente irritante para los ojos (según el criterio modificado de Kay & Calandra).

Sensibilización respiratoria o cutánea:

Sensibilización respiratoria: 
No clasificado.

Sensibilización cutánea: 
No clasificado.

Mutagenicidad en células:
No clasificado.


Carcinogenicidad:
En junio de 2003, el SCOEL (Comité Científico de la UE para los Límites de Exposición Profesional a Agentes Químicos) concluyó que el principal efecto de la inhalación de polvo de sílice cristalino respirable en los humanos es la silicosis. “Existe suficiente información para concluir que el riesgo relativo de cáncer de pulmón aumenta en personas con silicosis (y, aparentemente, no en trabajadores sin silicosis expuestos a polvo de sílice en canteras y en la industria cerámica). Por tanto, la prevención de la silicosis también reducirá el riesgo de cáncer…” (SCOEL SUM Doc 94-final, Junio 2003) De conformidad con los últimos estudios, la protección de los trabajadores contra la silicosis puede garantizarse respetando los límites de exposición ocupacional reglamentarios existentes. Puede provocar cáncer. La exposición ocupacional a polvo respirable y a sílice cristalina respirable debe ser observada y controlada. Este producto contiene un <10% de sílice cristalina total. La sílice cristalina respirable según lo determinado mediante el método SWeRF es <1% en peso/peso. Ver el Apartado 2.1.

Monografías IARC. Evaluación general de carcinogenicidad:

CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1)			1 Carcinógeno para los seres humanos.
     CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7)			1 Carcinógeno para los seres humanos.

Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1052):

CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1) 			Cáncer
     CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7) 			Cáncer

US. National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens:

CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1) 	Carcinógeno conocido para los seres humanos.
Reasonably Anticipated to be a Human Carcinogen.

CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7) 	Carcinógeno conocido para los seres humanos.

Toxicidad para la reproducción:
No clasificado.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única:
No clasificado.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición repetida:
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro por aspiración:
No constituye ningún peligro por aspiración.

Efectos crónicos:
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

- Información ecotoxicológica

12.1 Ecotoxicidad
 El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente.

| Producto |  | Especies | Resultados de la prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| Bentonita (CAS 1302-78-9) |  |  |  |
| Acuático(a) Algas Crustáceos Pez | EC50 EC50 LC50 | Alga de agua dulce Buey del Pacífico (Metacarcinus magister, formerly Cancer magister) Camarón de muelle (Pandalus danae) Dafnia Peces de agua dulce Peces de agua marina | > 100 mg/l, 72 horas 81.6 mg/l, 96 horas 24.8 mg/l, 96 horas > 100 mg/l, 48 horas 16000 mg/l, 96 horas 2800 - 3200 mg/l, 24 horas |

  - Persistencia y degradabilidad:
No es pertinente para sustancias inorgánicas.

12.3 Potencial bioacumulativo:
No es bioacumulable.

12.4 Movilidad en tierra:
La bentonita es casi insoluble y por tanto presenta una movilidad baja en la mayoría de los suelos.

12.5 Movilidad en general:
La hidrosolubilidad del producto es baja.

- Consideraciones sobre la eliminación de residuos

13.1 Clasificación de residuos: N/D.

Instrucciones para la eliminación:
Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Normativas de eliminación locales:
Elimine de acuerdo con todas las reglamentaciones aplicables.

Código de residuo peligroso:
El código de Desecho debe ser atribuído de acuerdo entre el usuario, el productor y la compañía de eliminación de desechos.

Desechos de residuos / producto no utilizado:
Eliminar, observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos de producto. Este material y su recipiente deben desecharse de manera segura (ver: Instrucciones de eliminación).

Envases contaminados:
Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. Almacenar los recipientes y ofrecerlos para la reutilización del material de acuerdo con las regulaciones locales.

- Información sobre el transporte

DOT:
No se regula como artículo peligroso.

IATA:
No se regula como artículo peligroso.

IMDG:
No se regula como artículo peligroso.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:
No aplicable.

- Información sobre la reglamentación vigente

15.1 Regulaciones federales y estatales en los Estados Unidos.

TSCA artículo 12(b) Notificación de exportaciones (40 CFR 707, subapart. D)
No reglamentado.

CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4) (Lista de sustancias peligrosas):
No listado.

SARA 311/312 categorías de peligro:
No constituye un peligro bajo SARA 311/312.

Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1052)

CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1)				Cáncer
    CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7)			Cáncer
    CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1) 				efectos en los pulmones
    CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7) 			efectos en los pulmones

CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1) 			efectos sobre el sistema inmunitario
CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7) 			efectos sobre el sistema inmunitario
CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1) 			efectos en los riñones
CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7)			efectos en los riñones

Ley de Enmiendas y Reautorizaciones Superiores (Superfund) de 1986 (SARA):

SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa:
No listado.

SARA 313 (TRI, Notificación de emisiones de productos tóxicos):
No reglamentado.

Otras normativas federales:

Ley de aire limpio [Clean Air Act (CAA)], artículo 112, lista de Contaminantes del aire peligrosos [Hazardous Air Pollutants (HAP)]
No reglamentado.

Ley de aire limpio (CAA) Sección 112(r) Prevención de liberación accidental (40 CFR 68.130)
No reglamentado.

Ley Safe Drinking Water Act (SDWA):
No reglamentado.

Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA):
Aditivo alimentario total.
Aditivo alimentario directo.
Aditivo alimentario GRAS (generalmente considerado como seguro).

Normativas estatales de EE.UU.

Proposición 65 de California

|  | ATENCIÓN: | Este producto puede exponerle a CUARZO (SIO2), que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov. |
| --- | --- | --- |

Proposición 65 de California - CyTR: Fecha de listado/Sustancia carcinógena

CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7) 			Listado : Octubre 1, 1988

US. California. Candidate Chemicals List. Safer Consumer Products Regulations (Cal. Code Regs, tit. 22, 69502.3, subd. (a))

CRISTOBALITA (CAS 14464-46-1)
CUARZO (SIO2) (CAS 14808-60-7)

Inventarios internacionales:

Australia AICS
Los componentes se enumeran o eximen del listado.

Canadá DSL
Los componentes se enumeran o eximen del listado.

Inventario en China
Los componentes se enumeran o eximen del listado.

Unión Europea – EINECS/ELINCS
Los componentes se enumeran o eximen del listado.

Japón METI ENCS
Los componentes se enumeran o eximen del listado.

Korea TCCL ECL
Los componentes se enumeran o eximen del listado.

New Zealand
Contiene un componente que solo puede ser utilizado bajo norma de grupo.

Filipinas PICCS
Los componentes se enumeran o eximen del listado.

U.S TSCA
No hay componentes conforme a requisitos de la notificación de exportación de TSCA 12(b).

Reglamentos canadienses:
Declaración de reglamento sobre productos controlados: este producto fue clasificado de acuerdo con los criterios de los CPR para definición de peligros y la MSDS contiene toda información exigida por los CPR.

Clasificación WHMIS:
No es producto controlado.

- Otras informaciones

Otros datos:
La Hoja de Seguridad MSDS es una herramienta de la comunicación del peligro y se debe utilizar para asistir en la evaluación de riesgo. Muchos factores determinan si los peligros divulgados son riesgos en el lugar de trabajo u otras localidades. Los riesgos se pueden determinar por referencia a los escenarios de las exposiciones. La escala del uso, de la frecuencia del uso y de los controles actuales o disponibles de la ingeniería debe ser considerada.

Rectificación:
Esta MSDS se suministra independientemente de la venta del producto, aunque se haya hecho todo lo posible para describir este producto de manera precisa, parte de los datos fueron obtenidos de fuentes que obran fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna afirmación en cuanto a la confiabilidad o el carácter completo de esa información, por lo tanto el usuario puede confiar en la misma por su propia cuenta y riesgo. No hemos hecho ningún esfuerzo por censurar u ocultar los aspectos perjudiciales de este producto, debido a que no podemos prever ni controlar las condiciones en las cuales esta información y este producto serán utilizados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido, serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables respecto al uso y a la eliminación de este producto. Se asumirá información adicional para ayudar al usuario, a petición de este, sin embargo, mediante la presente no se emite ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, ni se asume ninguna responsabilidad de ningún tipo de relación con este producto o la información contenida en la presente.